Scenariusz zajęć 
realizowanych w ramach projektu 
„Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” 
nr FERS.01.05-IP.08-0067/23

# Informacje ogólne o przedmiocie

| Przedmiot | Systemy informacji geograficznej |
| --- | --- |
| Kierunek studiów | Rolnictwo |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia (inżynier) |
| Semestr | 3 |
| Jednostka organizacyjna | Instytut Rolnicwa, Katedra Biometrii |
| Liczba godzin (łącznie): | 30 |
| Liczba scenariuszy w przedmiocie | 15 |
| Liczba godzin wykładów | 0 |
| Liczba godzin ćwiczeń | 30 |
| Liczba ECTS | 3 |
| Koordynator przedmiotu | Dr hab. Dariusz Gozdowski |

# Wprowadzenie

| Scenariusz nr | 5 |
| --- | --- |
| Temat zajęć/blok tematyczny | Narzędzia geoprzetwarzania oraz narzędzia zarządzania danymi i zapytania przestrzenne |
| Forma zajęć | ćwiczenia |
| Czas realizacji jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | 2 bloki po 45 minut |
| Cel główny jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania narzędzi geoprzetwarzania, zarządzania danymi i zapytań przestrzennych w QGIS do rozwiązywania prostych problemów analizy rolniczej, takich jak przycinanie warstw do granic pola, tworzenie buforów, nakładanie warstw i selekcja obiektów na podstawie relacji przestrzennych. |
| Cele szczegółowe jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego/modułu | • Student rozumie, że geoprzetwarzanie służy do przekształcania danych GIS w informację użyteczną dla decyzji rolniczych. • Student potrafi uruchamiać w QGIS podstawowe narzędzia Processing, takie jak Clip, Buffer, Intersect, Union, Erase/Difference i Dissolve. • Student potrafi wykonywać proste zapytania przestrzenne, np. within, contains, intersects, touches i disjoint, w celu wyboru pól, działek lub punktów spełniających określone warunki. • Student potrafi zapisać wyniki analiz jako nowe warstwy i zinterpretować je w kontekście pola, gospodarstwa lub regionu rolniczego. |
| Wymagania techniczne do realizacji jednostki dydaktycznej | komputer, projektor, dostęp do internetu |
| Czynności organizacyjne i przygotowawcze | udostępnienie materiałów w formie elektronicznej |

# Harmonogram zajęć

| Nazwa zagadnienia 1 | Geoprzetwarzanie jako praktyczne narzędzie analizy rolniczej |
| --- | --- |
| Planowany czas realizacji | 20 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 1 | o Krótkie omówienie sensu geoprzetwarzania: od wyświetlania map do tworzenia nowych warstw i odpowiedzi na pytania „gdzie?”, „ile?” i „w jakim sąsiedztwie?”. o Uruchomienie projektu QGIS z warstwami przykładowymi: granice pól lub działek, cieki wodne, gleby albo strefy ryzyka. o Sprawdzenie układów współrzędnych, kolejności warstw, tabel atrybutów i przygotowanie miejsca zapisu wyników. o Wskazanie problemu ćwiczeniowego, np. identyfikacja fragmentów pól wymagających uwagi ze względu na glebę, wodę lub sąsiedztwo infrastruktury. |
| Nazwa zagadnienia 2 | Podstawowe operacje w QGIS: Clip, Buffer i Intersect |
| Planowany czas realizacji | 25 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 2 | o Wykonanie operacji Clip w celu ograniczenia warstwy glebowej, użytkowania ziemi lub innej warstwy tematycznej do granic pola, gospodarstwa albo gminy. o Utworzenie buforu wokół cieku, rowu, drogi lub studni i omówienie znaczenia jednostek oraz układu metrycznego. o Wykonanie operacji Intersect w celu znalezienia części wspólnych pól z wybraną warstwą tematyczną, np. glebami określonej klasy. o Sprawdzenie powierzchni wynikowych fragmentów i zapis warstw wynikowych w projekcie QGIS. o Interpretacja wyników pod kątem decyzji rolniczych, np. ochrony wód, retencji, ograniczenia erozji albo planowania zabiegów. |
| Nazwa zagadnienia 3 | Zarządzanie wynikami i łączenie informacji przestrzennych |
| Planowany czas realizacji | 25 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 3 | o Omówienie różnicy między warstwą tymczasową a zapisaną warstwą wynikową oraz zasad nadawania nazw plikom i kolumnom. o Przećwiczenie operacji Dissolve, Union lub Erase/Difference na prostym przykładzie rolniczym, np. grupowanie fragmentów według klasy gleby albo wyłączenie terenów nieobjętych analizą. o Dołączenie informacji na podstawie lokalizacji, np. przypisanie punktom prób gleby informacji o polu, działce lub klasie gleby. o Sprawdzenie geometrii, atrybutów, jednostek powierzchni i problemów wynikających z nakładania się warstw. o Uporządkowanie panelu warstw i zapis projektu, aby wyniki były czytelne i możliwe do dalszego wykorzystania. |
| Nazwa zagadnienia 4 | Zapytania przestrzenne i podsumowanie wyników |
| Planowany czas realizacji | 20 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 4 | o Wykonanie zapytań przestrzennych w QGIS z użyciem relacji within/contains, intersects, overlaps, touches, crosses lub disjoint. o Przykładowa selekcja: punkty prób gleby w granicach danego pola, pola przecinające strefę zalewową, działki położone w buforze cieku albo pola sąsiadujące z wybraną warstwą. o Porównanie wyników różnych relacji przestrzennych i omówienie, dlaczego wybór relacji wpływa na wynik analizy. o Eksport zaznaczonych obiektów do nowej warstwy i krótkie omówienie możliwego zastosowania w raporcie dla gospodarstwa, gminy lub regionu. o Podsumowanie ćwiczenia: geoprzetwarzanie i zapytania przestrzenne jako podstawowe analizy GIS w rolnictwie. |

# Metody i narzędzia

| Wykorzystane metody dydaktyczne | Wprowadzenie do tematu ćwiczeń, studium przypadku, zadania praktyczne |
| --- | --- |
| Narzędzia dydaktyczne | Prezentacja multimedialna, udostępnione pliki |
| Formy pracy | praca indywidualna |
| Literatura inne źródła | https://docs.qgis.org/3.44/pl/docs/training_manual/index.html |
| Uwagi dodatkowe |  |
| Załączniki | Prezentacja power point zawierająca treści programowe. Pliki z danymi geograficznymi do wykorzystania na zajęciach oraz treści zadań. |

# Ocena i ewaluacja

| Efekty uczenia się | W1 Student zna i rozumie podstawowe informacje o systemach informacji geograficznej i ich zastosowaniu w rolnictwie U1 Student potrafi wykorzystać narzędzia do tworzenia, edycji oraz analizy, plików wektorowych i rastrowych w GIS na potrzeby rolnicze K1 Student jest gotów do wnioskowania o zjawiskach rolniczych w skali lokalnej i regionalnej na podstawie danych z wykorzystaniem GIS |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | Zaliczenie w formie zadań projektowych do wykonania po zakończeniu całego cyklu ćwiczeń |

# Autorstwo

| Autor scenariusza | Dr hab. Dariusz Gozdowski |
| --- | --- |
| Autor załączników | Dr hab. Dariusz Gozdowski |

CC BY 4.0

Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23