Scenariusz zajęć 
realizowanych w ramach projektu 
„Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” 
nr FERS.01.05-IP.08-0067/23

# Informacje ogólne o przedmiocie

| Przedmiot | Systemy informacji geograficznej |
| --- | --- |
| Kierunek studiów | Rolnictwo |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia (inżynier) |
| Semestr | 3 |
| Jednostka organizacyjna | Instytut Rolnicwa, Katedra Biometrii |
| Liczba godzin (łącznie): | 30 |
| Liczba scenariuszy w przedmiocie | 15 |
| Liczba godzin wykładów | 0 |
| Liczba godzin ćwiczeń | 30 |
| Liczba ECTS | 3 |
| Koordynator przedmiotu | Dr hab. Dariusz Gozdowski |

# Wprowadzenie

| Scenariusz nr | 9 |
| --- | --- |
| Temat zajęć/blok tematyczny | Globalne systemy pozycjonowania GNSS/GPS ich wykorzystanie w rolnictwie |
| Forma zajęć | ćwiczenia |
| Czas realizacji jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | 2 bloki po 45 minut |
| Cel główny jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | Zapoznanie studentów z globalnymi systemami pozycjonowania GNSS/GPS oraz praktyczne wykorzystanie danych lokalizacyjnych w QGIS do mapowania i analizy obiektów rolniczych. |
| Cele szczegółowe jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego/modułu | • Student rozumie różnicę między GPS i GNSS oraz zna przykłady systemów nawigacji satelitarnej wykorzystywanych w rolnictwie. • Student potrafi wyjaśnić znaczenie dokładności, precyzji i powtarzalności pomiaru GNSS w pracy z polami, maszynami, punktami prób gleby i zabiegami agrotechnicznymi. • Student zna podstawowe źródła błędów pomiaru GNSS oraz przykłady systemów korekcji, takich jak SBAS/EGNOS i RTK. • Student potrafi wczytać do QGIS dane punktowe lub ślady z pomiarów GNSS, sprawdzić układ współrzędnych, zwizualizować je na mapie i porównać z warstwami odniesienia. • Student potrafi ocenić przydatność danych GNSS do prostych zadań rolniczych, takich jak mapowanie granic pól, lokalizacja prób gleby, analiza przejazdów maszyn i dokumentacja zabiegów. |
| Wymagania techniczne do realizacji jednostki dydaktycznej | komputer, projektor, dostęp do internetu |
| Czynności organizacyjne i przygotowawcze | udostępnienie materiałów w formie elektronicznej |

# Harmonogram zajęć

| Nazwa zagadnienia 1 | GNSS/GPS jako źródło danych przestrzennych w rolnictwie |
| --- | --- |
| Planowany czas realizacji | 20 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 1 | o Krótkie wprowadzenie do celu ćwiczeń: pozycjonowanie satelitarne jako sposób nadawania lokalizacji danym rolniczym. o Omówienie pojęć GPS i GNSS oraz przykładów systemów: GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou. o Dyskusja zastosowań GNSS w rolnictwie: mapowanie pól, lokalizacja prób gleby, dokumentacja zabiegów, prowadzenie maszyn, mapy plonu i monitoring prac polowych. o Uruchomienie QGIS i przygotowanie projektu do pracy z przykładowymi danymi lokalizacyjnymi. |
| Nazwa zagadnienia 2 | Dokładność, precyzja, powtarzalność i korekcje GNSS |
| Planowany czas realizacji | 25 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 2 | o Omówienie zasad działania pozycjonowania satelitarnego oraz zapisu pozycji jako współrzędnych w GIS. o Wyjaśnienie różnic między dokładnością, precyzją i powtarzalnością oraz ich znaczenia dla różnych zadań rolniczych. o Analiza typowych źródeł błędów GNSS: geometria satelitów, przeszkody terenowe, odbicia sygnału, drzewa, zabudowania, jakość anteny i warunki pracy w terenie. o Omówienie korekcji SBAS/EGNOS i RTK oraz wskazanie, kiedy wystarcza dokładność metrowa, a kiedy potrzebna jest dokładność centymetrowa. o QGIS: porównanie przykładowych punktów lub śladów GNSS z ortofotomapą, granicami pól albo inną warstwą odniesienia. |
| Nazwa zagadnienia 3 | Import i porządkowanie danych GNSS w QGIS |
| Planowany czas realizacji | 25 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 3 | o Wczytanie do QGIS przykładowych danych z GNSS, np. pliku CSV z współrzędnymi punktów, pliku GPX ze śladem przejazdu lub warstwy punktowej. o Wskazanie poprawnego układu współrzędnych, sprawdzenie tabeli atrybutów oraz podstawowych informacji o punktach lub trasach. o Nadanie stylu warstwie, opisanie punktów etykietami oraz uporządkowanie nazw i atrybutów przydatnych w analizie rolniczej. o Zapis danych do pliku GeoPackage jako uporządkowanej warstwy projektu QGIS. o Krótkie ćwiczenie: pomiar odległości, długości śladu lub kontrola położenia punktów względem granic pola. |
| Nazwa zagadnienia 4 | Zastosowania GNSS: granice pól, próby gleby i dane z maszyn |
| Planowany czas realizacji | 20 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 4 | o Przykładowe wykorzystanie punktów GNSS do oznaczenia miejsc poboru prób gleby i powiązania ich z wynikami analiz laboratoryjnych. o Omówienie mapowania granic pól, dróg dojazdowych, rowów, kwater sadowniczych i elementów infrastruktury gospodarstwa. o Pokaz interpretacji śladów przejazdów maszyn oraz możliwości łączenia lokalizacji z informacją o dawce nawozu, oprysku, plonie lub wilgotności ziarna. o Wykonanie prostego zadania podsumowującego w QGIS: ocena, czy dane GNSS są wystarczająco dokładne dla wybranego celu rolniczego. o Podsumowanie roli GNSS jako łącznika między pomiarem terenowym, maszyną rolniczą i analizą GIS. |

# Metody i narzędzia

| Wykorzystane metody dydaktyczne | Wprowadzenie do tematu ćwiczeń, studium przypadku, zadania praktyczne |
| --- | --- |
| Narzędzia dydaktyczne | Prezentacja multimedialna, udostępnione pliki |
| Formy pracy | praca indywidualna |
| Literatura inne źródła | https://docs.qgis.org/3.44/pl/docs/training_manual/index.html |
| Uwagi dodatkowe |  |
| Załączniki | Prezentacja power point zawierająca treści programowe. Pliki z danymi geograficznymi do wykorzystania na zajęciach oraz treści zadań. |

# Ocena i ewaluacja

| Efekty uczenia się | W1 Student zna i rozumie podstawowe informacje o systemach informacji geograficznej i ich zastosowaniu w rolnictwie U1 Student potrafi wykorzystać narzędzia do tworzenia, edycji oraz analizy, plików wektorowych i rastrowych w GIS na potrzeby rolnicze K1 Student jest gotów do wnioskowania o zjawiskach rolniczych w skali lokalnej i regionalnej na podstawie danych z wykorzystaniem GIS |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | Zaliczenie w formie zadań projektowych do wykonania po zakończeniu całego cyklu ćwiczeń |

# Autorstwo

| Autor scenariusza | Dr hab. Dariusz Gozdowski |
| --- | --- |
| Autor załączników | Dr hab. Dariusz Gozdowski |

CC BY 4.0

Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23