Scenariusz zajęć 
realizowanych w ramach projektu 
Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych  
nr FERS.01.05-IP.08-0067/23

# Informacje ogólne o przedmiocie

| Przedmiot | Grafika inżynierska |
| --- | --- |
| Kierunek studiów | Rolnictwo |
| Poziom studiów | studia pierwszego stopnia (inżynier) |
| Semestr | 3 |
| Jednostka organizacyjna | Instytut Rolnictwa, Katedra Biometrii |
| Liczba godzin (łącznie): | 30 |
| Liczba scenariuszy w przedmiocie | 13 |
| Liczba godzin wykładów | 0 |
| Liczba godzin ćwiczeń | 30 w tym 26h ćw. laboratoryjnych i 4h ćw. projektowych |
| Liczba ECTS | 3 |
| Koordynator przedmiotu | dr inż. Kinga Noras |

# Wprowadzenie

| Scenariusz nr | 2 |
| --- | --- |
| Temat zajęć/blok tematyczny | Rysowanie precyzyjne i układy współrzędnych |
| Forma zajęć | ćwiczenia laboratoryjne |
| Czas realizacji jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | 90 minut w tym: - 35 minut – układy współrzędnych w rysunku CAD; - 45 minut – narzędzia wspomagające rysowanie precyzyjne; - 10 minut – kontrola dokładności i podsumowanie. |
| Cel główny jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego | Rozwinięcie umiejętności precyzyjnego tworzenia geometrii dwuwymiarowej za pomocą współrzędnych i narzędzi wspomagających wybór punktów, kierunków i odległości. |
| Cele szczegółowe jednostki dydaktycznej/bloku tematycznego/modułu | Po zakończeniu zajęć student: - rozpoznaje osie kartezjańskiego układu współrzędnych; - wprowadza punkty za pomocą współrzędnych bezwzględnych; - stosuje współrzędne względne do wykonywania kolejnych odcinków; - wykorzystuje współrzędne biegunowe do określania długości i kąta; - porównuje zastosowanie różnych sposobów wprowadzania współrzędnych; - korzysta z trybu ORTO i śledzenia biegunowego; - konfiguruje podstawowe punkty charakterystyczne OSNAP; - wykorzystuje końce, środki, przecięcia, środki okręgów i punkty styczności; - wykonuje zamknięty obrys działki jako polilinię; - sprawdza długości boków, obwód i powierzchnię; - wykonuje plac manewrowy z zaokrąglonymi narożnikami; - kontroluje dokładność wykonanej geometrii. |
| Wymagania techniczne do realizacji jednostki dydaktycznej | komputer, projektor, dostęp do internetu, oprogramowanie typu CAD np. AutoCAD |
| Czynności organizacyjne i przygotowawcze | sprawdzenie konfiguracji współrzędnych i separatora dziesiętnego, przygotowanie tabeli współrzędnych działki, przygotowanie przykładów współrzędnych bezwzględnych, względnych i biegunowych, skonfigurowanie punktów OSNAP, przygotowanie schematu placu manewrowego, udostępnienie pliku kontrolnego, sprawdzenie działania poleceń pomiaru długości i powierzchni, przypomnienie zasad pracy w milimetrach |

# Harmonogram zajęć

| Nazwa zagadnienia 1 | Układy współrzędnych w rysunku CAD. Zapoznanie studentów ze współrzędnymi bezwzględnymi, względnymi i biegunowymi oraz ich wykorzystaniem do precyzyjnego określania położenia punktów. |
| --- | --- |
| Planowany czas realizacji | 35 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 1 | Prowadzący przypomina budowę kartezjańskiego układu współrzędnych oraz znaczenie osi X i Y. Następnie demonstruje wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych, na podstawie których studenci wykonują prostokąt określony punktami 0,0; 30 000,0; 30 000,18 000 i 0,18 000. W dalszej części omawiane są współrzędne względne, a studenci wykonują kolejne odcinki za pomocą zapisów rozpoczynających się od znaku @. Następnie poznają współrzędne biegunowe i rysują trasę przejazdu na podstawie długości i kątów. Zagadnienie kończy porównanie trzech metod wprowadzania współrzędnych oraz wskazanie ich zastosowań. |
| Nazwa zagadnienia 2 | Narzędzia wspomagające rysowanie precyzyjne. Wykorzystanie trybu ortogonalnego, śledzenia biegunowego, siatki, skoku i lokalizacji punktów charakterystycznych do zwiększenia dokładności rysunku. |
| Planowany czas realizacji | 45 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 2 | Prowadzący prezentuje działanie trybu ORTO, śledzenia biegunowego, skoku, siatki oraz funkcji OSNAP. Studenci ćwiczą wybieranie końców, środków, punktów przecięcia, środków okręgów, punktów styczności i prostopadłości. Następnie wykonują nieregularną działkę na podstawie współrzędnych sześciu punktów, zamykają jej obrys jako polilinię i sprawdzają długości boków. W dalszej kolejności obliczają obwód i powierzchnię działki, rysują plac manewrowy 30 000 × 18 000 mm oraz wykonują zaokrąglenia narożników o promieniu 3000 mm. Ćwiczenie kończy kontrola dokładności całego rysunku. |
| Nazwa zagadnienia 3 | Podsumowanie zajęć |
| Planowany czas realizacji | 10 minut |
| Sekwencja działań, zadań ćwiczeń lub innych aktywności w ramach zagadnienia 3 | - porównanie współrzędnych bezwzględnych, względnych i biegunowych; - sprawdzenie poprawności zamknięcia polilinii; - omówienie błędów wynikających z wyłączonego OSNAP; - kontrola dokładności wykonanych obiektów. |

# Metody i narzędzia

| Wykorzystane metody dydaktyczne | demonstracja; ćwiczenie prowadzone krok po kroku; samodzielne ćwiczenie praktyczne; studium przypadku; dyskusja podsumowująca |
| --- | --- |
| Narzędzia dydaktyczne | komputer z oprogramowaniem CAD, karta ćwiczeń i instrukcje |
| Formy pracy | samodzielna praca studenta przy stanowisku komputerowym pod kierunkiem prowadzącego |
| Literatura inne źródła | AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki, Pikoń Andrzej, Wydawnictwo Helion, 2022; podręczniki z zakresu rysunku technicznego; dokumentacja programu CAD; materiały prowadzącego |
| Uwagi dodatkowe |  |
| Załączniki | Plik zawierający treści programowe wraz z przykładowymi ćwiczeniami i rysunkami |

# Ocena i ewaluacja

| Efekty uczenia się | Student zna i rozumie zastosowanie technik CAD w nowoczesnym rolnictwie oraz potrafi przygotować oraz zmodyfikować prosty projekt 2D. Student jest gotów do zaplanowania rozwiązania problemu z wykorzystaniem technik CAD i zaprezentować efekty pracy. |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | kolokwium sprawdzające umiejętności wykorzystania oprogramowania typu CAD |

# Autorstwo

| Autor scenariusza | dr inż. Kinga Noras |
| --- | --- |
| Autor załączników | dr inż. Kinga Noras |

CC BY 4.0

Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23